ASS BASS 2020

Одноголовочный автомат для обметывания деталей юбок и брюк без подкладки, а также обметки мелких деталей 2-х или 3-ниточным цепным стежком.

Позволяет обметывать боковые и внутренние прямолинейные срезы полностью в автоматическом режиме.

Предварительные швы: подшивка низа, обработка линии гульфика и линии среднего шва брюк могут быть выполнены вручную. Боковые швы и внутренние швы выполняются полностью автоматически.

Технические характеристики:

Длина стежка: 1,0-3,8 мм

Дифференциал: 0,7-6,0 мм

Высота подъема лапки: 1,0-6,0 мм

Система иглы: B27, №80-110

Ширина обметки: 6 мм

Электропитание: 220 В, 50\60 Гц

Направитель края изделия (регулируется по высоте)

Устройство автоматической обрезки и отвода цепочек нитей

Автоматический укладчик

Стол с регулировкой по высоте: 89-125 мм

Загрузочный столик

Требования к компрессору: 6 бар

Габариты: 1700 х 900 х 1700 мм

Вес: 125 кг