Швейная машина GC781

Промышленная швейная машина однониточного ручного стежка двухсторонней строчки применяется при пошиве мужских костюмов, пальто, женской верхней одежды, сорочек, брюк и т.д. Использование швейной машины 781-E позволяет получить настоящий ручной стежок. При этом не требуется специальная нить, а длина видимой и невидимой части стежка регулируется отдельно.

Дополнительное удобство во время использования этого промышленного швейного оборудования создается благодаря легкой смене лицевой и изнаночной стороны (осуществляется одним нажатием клавиши во время шитья). Имеется регулируемое устройство "мягкого" стежка и набор сменных деталей для разной толщины материала.

Технические характеристики:

- Скорость шитья: 400 об./мин.

- Скорость вращения главного вала: 1000 об./мин.

- Длина стежка: до 10 мм.

- Длина нити: 0-100 см.

- Толщина нити: #80 - #15 (Europian Standart).

- Применяемая игла: 780С.

- Толщина иглы: #14/#90, #16/#100, #20/#125, #23/#160.

- Функция половины стежка: стандарт.

- Давление воздуха: 8 атм.