Плоскошовная (распошивальная) машина Pegasus W562PV-02GХ356

Промышленная трехигольная пятиниточная распошивальная машина с плоской платформой и нижним раскладчиком нити для окантовки косой бейкой и других швейных операций

Машины серии W500PV разработаны с применением технологии «Масляного барьера».

Технические характеристики:

- Максимальная скорость шитья - до 6000 об./мин.

- Длина стежка - до 4,4 мм.

- Высота подъема лапки: 6,1 мм.

- Величина дифференциальной подачи: 0,5-1,3.

- Автоматическая смазка.

- Расстояние между крайними иглами: 5,6 мм.

- Дополнительно возможные межигольные расстояния: 3,2 мм; 4,0 мм; 4,8 мм; 6,4мм.

- Вес: 53 кг

Преимущества:

- Прямой привод.

- Нитепритягиватель.

- Автоматический подъём лапки.

- Усовершенствованная масляная заглушка втулки игловодителя.

- Простая регулировка хода игловодителя в зависимости от толщины используемых материалов.

- Простая и точная регулировка положения петлителя, а также удобное положение петлителя, которое упрощает заправку нити.

- Циркуляция масла осуществляется масляным насосом. В контуре циркуляции установлен масляный фильтр.

- Японские комплектующие.

Ультрасовременная технология «Масляного барьера»:

- Механизм игловодителя оснащен специальными масляными заглушками и втулками, которые создают «масляный барьер» и предотвращают протекание масла и образование пятен на изделиях.

- Масляный барьер исключает падение даже одной капли масла с механизма игловодителя и сопутствующих деталей во время работы машины, а также при остановке машины на ночь.